|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ 		ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

КАФЕДРА 		ИУ1 – СИСТЕМЫ А ВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

«ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИНАМИЧЕСКИХ ЗВЕНЬЕВ»

по курсу:

«ОСНОВЫ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ»

Студент: 		ИУ2-61		         _______________          Аветисян Н. О.

(Подпись, дата)

Преподаватель: 		   		         _______________          Лобачев И.В.

(Подпись, дата)

2024  г.

Вариант 1

Задание:

С помощью пакета MatLab построить ЛЧХ каждого типового звена (см. табл.). Определить влияние коэффициентов, входящих в описание каждого звена, на параметры ЛАЧХ и ЛФЧХ, в том числе: – как меняется ширина асимптотических участков ЛАЧХ и ЛФЧХ; – как меняется положение точек пересечения осей ЛАЧХ.

- Вариант 1 => K = 1(нельзя, слишком просто) => Пусть K = 5

- K = 5 => T1 = K / 10 = 0.5

- K = 5 => T2 = K / 2 = 2.5

- K_var  =  [5, 8];

- T1_var = [0.5, 0.8];

- T2_var = [2.5, 4];

Теоретическая часть

Метод частотных характеристик используется для анализа динамических свойств систем автоматического управления (САУ) путем подачи на вход системы гармонических сигналов различных частот и измерения реакции системы. Исследуя амплитудные и фазовые изменения выходного сигнала, можно получить информацию о поведении системы на разные частотные воздействия.

Принцип работы метода

- На вход системы подается гармонический сигнал  x=a sinwt,  a-амплитуда,  w-частота.

- Выходной сигнал будет иметь амплитуду A1 и отличаться от входного по фазе на величину ψ   (фазовый сдвиг):   y=A1 sinwt+ ψ

- Усиление по амплитуде определяется как отношение амплитуды выходного сигнала к амплитуде входного: A1a

Амплитудная и фазовая частотные характеристики (АЧХ и ФЧХ)

- АЧХ описывает зависимость амплитуды выходного сигнала от частоты входного сигнала.

- ФЧХ представляет зависимость фазового сдвига выходного сигнала от частоты входного сигнала.

Экспериментальное и теоретическое определение частотных характеристик

- Экспериментально частотные характеристики можно получить, используя генератор гармонических колебаний и измерительную аппаратуру для анализа амплитуды и фазы.

- Теоретически АЧХ и ФЧХ могут быть получены из передаточной функции W(s) системы путем подстановки s=jw.

Логарифмические частотные характеристики (ЛЧХ)

- ЛАЧХ выражается в децибелах (дБ) и определяется как L(w) = 20 lg A(w)

- ЛФЧХ представляет зависимость фазы в логарифмическом масштабе частот.

Преимущества метода

- Позволяет экспериментально и теоретически оценить поведение системы при различных частотах воздействия.

- Предоставляет возможность анализа динамических свойств системы без необходимости знать детальные параметры всех ее компонентов.

- ЛЧХ упрощает анализ системы, позволяя использовать асимптотические приближения для типовых динамических звеньев.

- Интегрирующее звено

Ws=Ks

Рис.  1 ЛАФЧХ интегрирующего звена

- ЛАЧХ:

  - Амплитуда уменьшается с увеличением частоты, следуя правилу -20 дБ/декаду, что указывает на постепенное ослабление высоких частот.

  - При увеличении K характеристика параллельно сдвигается вверх.

- ЛФЧХ:

  - Фазовый сдвиг строго -90° на всех частотах, что иллюстрирует чисто интегрирующий характер звена, приводящий к задержке сигнала по фазе.

  - При увеличении K фазовый сдвиг не меняется и также равна -90°.

- Дифференцирующее звено

Ws=Ks

Рис.  2 ЛАФЧХ дифференцирующего звена

- ЛАЧХ:

  - Амплитуда возрастает с ростом частоты, показывая +20 дБ/декаду, что означает усиление высокочастотных сигналов.

  - При увеличении K характеристика параллельно сдвигается вверх.

- ЛФЧХ:

  - Фазовый сдвиг стабильно +90°, что демонстрирует предварение фазы сигнала, типичное для дифференцирующих операций.

  - При увеличении K фазовый сдвиг не меняется и также равна +90°.

- Усилительное звено

Ws=K

Рис.  3 ЛАФЧХ усилительного звена

- ЛАЧХ:

  - Амплитудная характеристика остается неизменной на всех частотах, отражая линейное усиление без частотной зависимости.

  - При увеличении K характеристика параллельно сдвигается вверх.

- ЛФЧХ:

  - Фаза не испытывает изменений (0°), обеспечивая передачу сигнала без временного сдвига.

  - При увеличении K фазовый сдвиг не меняется и также равна 0°.

- Апериодическое звено 1-го порядка

Ws=KTs+1

Рис.  4 ЛАФЧХ апериодического звена 1-го порядка

- ЛАЧХ:

  - Амплитуда уменьшается после частоты среза с наклоном -20 дБ/дек, указывая на умеренное ослабление высоких частот.

  - При увеличении K характеристика параллельно сдвигается вверх.

  - При увеличении T характеристика уменьшается частота среза.

- ЛФЧХ:

  - Фаза плавно переходит от 0° до -90°, что свидетельствует о наличии временного сдвига, увеличивающегося с частотой.

  - При увеличении K фазовый сдвиг не меняется.

  - При увеличении T переход становится более пологим.

- Апериодическое звено 2-го порядка

Ws=KT22s2+2T1s+1 , T1≥2T2

Рис.  5 ЛАФЧХ апериодического звена 2-го порядка

- ЛАЧХ:

  - Наблюдается более крутой спад амплитуды после частоты среза (около -40дБ/дек), показывая сильное подавление высоких частот.

  - При увеличении K характеристика параллельно сдвигается вверх.

  - T1 и Т2  влияют на частоту среза.

- ЛФЧХ:

  - Фаза изменяется от 0° до -180°, где более высокие порядки увеличивают интенсивность и скорость фазового перехода.

  - При увеличении K фазовый сдвиг не меняется.

  - T1 и Т2 влияют на полгость перехода и на частоту пика(-90°).

- Колебательное звено

Ws=KT22s2+2T1s+1 , T1<2T2

Рис.  6 ЛАФЧХ колебательного звена

- ЛАЧХ:

  - Характеризуется резонансным пиком на определенной частоте, после которого следует резкий спад, что указывает на возможность усиления сигнала в узком диапазоне частот.

  - При увеличении K характеристика параллельно сдвигается вверх.

  - T1 и Т2 влияют на частоту среза и частоту пика.

- ЛФЧХ:

  - Фаза проходит через -90° на резонансной частоте, изменяясь от 0° до -180°, что свидетельствует о значительных фазовых искажениях при резонансе.

  - При увеличении K фазовый сдвиг не меняется.

  - T1 и Т2 влияют на резкость перехода и на частоту пика (-90°).

- Консервативное звено

Ws=KTs2+1

Рис.  7 ЛАФЧХ консервативного звена

- ЛАЧХ:

  - Присутствует выраженный резонансный пик без затухания после него, что может приводить к сильному усилению на резонансной частоте.

  - При увеличении K характеристика параллельно сдвигается вверх.

  - T влияет на частоту среза и частоту пика.

- ЛФЧХ:

  - Резкое изменение фазы от 0° до -180° около резонанса указывает на потенциальные проблемы с устойчивостью системы

  - При увеличении K фазовый сдвиг не меняется.

  - T влияет на частоту резкого перехода.

- Интегрирующее с запаздыванием звено (реальное интегрирующее)

Ws=Ks(Ts+1)

Рис.  8 ЛАФЧХ интегрирующего с запаздыванием звена

- ЛАЧХ:

  - Подобно обычному интегрирующему звену, но с дополнительным спадом из-за запаздывания, амплитуда уменьшается с увеличением частоты.

  - При увеличении K характеристика параллельно сдвигается вверх.

  - T тоже влияет на наклон.

- ЛФЧХ:

  - Фазовый сдвиг включает в себя как стандартные -90°, так и дополнительное снижение, вызванное задержкой

  - При увеличении K фазовый сдвиг не меняется.

  - T влияет на пологость перехода.

- Дифференцирующее с запаздыванием звено (реальное дифференцирующее)

Ws=KsTs+1

Рис.  9 ЛАФЧХ дифференцирующего с запаздыванием звена

- ЛАЧХ:

  - Возрастание амплитуды с частотой с модификацией за счет влияния запаздывания, что усугубляет высокочастотные изменения.

  - При увеличении K характеристика параллельно сдвигается вверх.

  - T тоже влияет на наклон и амплитуду.

- ЛФЧХ:

  - Включает +90° стандартного дифференцирования плюс дополнительное снижение фазы, пропорциональное задержке

  - При увеличении K фазовый сдвиг не меняется.

  - T влияет на пологость перехода.

- Форсирующее звено

Ws=K(Ts+1)

Рис.  10 ЛАФЧХ форсирующего звена

- ЛАЧХ:

  - Появление наклона +20 дБ/декаду на определённой частоте.

  - При увеличении K характеристика параллельно сдвигается вверх.

  - T тоже влияет на частоту появление наклона и на уровень наклона.

- ЛФЧХ:

  - C запаздыванием (зависит от T) поднимается от 0 до +90°.

  - При увеличении K фазовый сдвиг не меняется.

  - T влияет частоту при котором фаза достигает +45°.

- Изодромное звено

Ws=K(Ts+1)s

Рис.  11 ЛАФЧХ изодромного звена

- ЛАЧХ:

  - Изначально имеет наклон -20 дБ/декаду из-за интегратора, но с повышением частоты наклон увеличивается, стремясь достичь                  0 дБ/декаду.

  - При увеличении K характеристика параллельно сдвигается вверх.

  - T влияет на частоту при котором начинается увеличение наклона.

- ЛФЧХ:

  - C запаздыванием (зависит от T) поднимается от -90 до 0 °.

  - При увеличении K фазовый сдвиг не меняется.

  - T влияет частоту при котором фаза достигает -45°.