|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ 		ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

КАФЕДРА 		ИУ1 – СИСТЕМЫ А ВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

«Гармоническая линеаризация»

по курсу:

«ОСНОВЫ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ»

Студент: 		ИУ2-71		         _______________          Аветисян Н. О.

(Подпись, дата)

Преподаватель: 		   		         _______________          Лобачев И.В.

(Подпись, дата)

2024  г.

Оглавление

Цель работы:	3

Задание:	3

Описание нелинейности	3

Гармоническая линеаризация в среде MATLAB	4

Построение схем нелинейной системы в SIMULINK	4

Построение графиков переходных характеристик для нелинейной системы и линеаризованной системы	5

Построение графиков переходных характеристик для линеаризованной системы при изменении параметров	6

Общий вывод:	8

Приложение	9

Код 1	9

Код 2	9

Код 3	10

Код 4	10

Цель работы: исследование особого режима работы нелинейных системы — автоколебаний методом гармонической линеаризации

Задание: Создание схемы моделирования в Simulink. Исследование автоколебаний в нелинейной системе методом гармонической линеаризации

Описание нелинейности

Нелинейная часть с некоторой степенью подобия может быть заменена на линейный элемент. Таким образом, мы можем исследовать автоколебания такой системы. Замена линейной части на её эквивалент проводится с помощью формулы:

W3s= q+ q'ω s

где q и q' – коэффициенты гармонической линеаризации.

Нелинейность – реле с гистерезисом

Рис. 1 Нелинейная характеристика реле с гистерезисом

𝑏 определяет зону действия гистерезиса, 𝑐 — максимальное (и минимальное одновременно) значение функции реле, 𝑎 определяет интервал линеаризации.

Заданные параметры:

a=15.5;b=1;c=1,

Коэффициенты гармонической линеаризации для заданного типа нелинейности:

qa=4cπa1-ba2

q'a=-4cbπa2, при a≥b

Гармоническая линеаризация в среде MATLAB

Используя среду MATLAB проведем гармоническую линеаризацию.

Построение схем нелинейной системы в SIMULINK

Рис. 2 Схема системы с нелинейностью в SIMULINK

Параметры:

W1s= K1T1s+1; K1=25, T1=0.05

W2s= ω2s2+2ξω+ω2 ; ξ=0.5, ω=5

Создадим схему с аналогичной системой, но заменим в ней нелинейную часть на подсистему, в которой будет находится линеаризованная система с передаточной функцией W3s:

Рис. 3 Схема системы с эквивалентом нелинейности, полученным методом гармонической линеаризации, в SIMULINK

Рис. 4. Линейная подсистема, заменяющая нелинейность в схеме

Построение графиков переходных характеристик для нелинейной системы и линеаризованной системы

Рис. 5 Переходная характеристика исходной нелинейной системы

Рис. 5 характеризует систему до линеаризации. Наблюдаем автоколебаний.

Рис. 6 Переходная характеристика линеаризованной системы при a=15.5

На Рис. 6 наблюдаем, что в системе линеаризованной системы при a =15.5 нет автоколебаний.

Построение графиков переходных характеристик для линеаризованной системы при изменении параметров

При вариации  a диапазоне от 5 до 20 с шагом 0.5 получаем автоколебания похожие на автоколебания исходной системы при a  = 8 и a  = 8.5, но амплитуда отличается примерно в 2 раза

Рис. 7 Переходная характеристика линеаризованной системы при a=8; b = 1; c = 1

Рис. 8 Переходная характеристика линеаризованной системы при a=8.5; b = 1; c = 1

Также пробуем варьировать вместе с a  параметры b и c

Пусть

a=15:0.5:25;b=0.5;c=0.5.

Рис. 9 Переходная характеристика исходной нелинейной системы

При таких значениях b и c исходная нелинейная система не имеет автоколебаний.

Рис. 10 Переходная характеристика линеаризованной системы при a=23; b = 0.5; c = 0.5

Получаем довольно схожую модель при a=23;b=0.5;c=0.5.\

Пусть a=15:0.5:25;b=2;с= 2.

Рис. 11 Переходная характеристика исходной нелинейной системы

В исходной нелинейной системе наблюдаются автоколебания.

Подобрали a при которых в линеаризованной системе присутствовали автоколебания.

Рис. 12 Переходная характеристика линеаризованной системы при a=16.5; b = 2; c = 2

В линеаризованной системе мы можем наблюдать автоколебание при значении a=16.5. Амплитуда автоколебаний по сравнению с изначальной системой в 4 раза меньше.

Общий вывод:

В ходе работы была исследована нелинейная система реле с гистерезисом, которую мы линеаризовали для анализа динамики. Автоколебания в линеаризованной системе зависят от параметра значении a и проявляются только при его определенных значениях, зависящих от параметров значении b и c. Было установлено, что увеличение параметров b и c приводит к росту порогового значения a, при котором возникают автоколебания. В процессе исследования мы варьировали параметры системы, что позволило изучить их влияние на характер автоколебаний и определить области их существования. Полученные результаты могут быть применены для оптимизации работы нелинейных систем и решения инженерных задач.

# Приложение

## Код 1

Код функции q():

function out = q(a)

% a = 15.5;

b = 1;

c = 1;

out = 4*c/(pi * a) * sqrt(1 - (b/a)^2);

end

## Код 2

Код функции q_qot():

function out = q_dot(a)

% a = 15.5;

b = 1;

c = 1;

if (a >= b)

out = -4*c*b/(pi*a^2);

else

out = 0;

end

end

## Код 3

Код функции relay():

function y = relay(x) %a, b, c

lower = -1;

upper = 1;

a = 15.5;

b = 1;

c = 1;

persistent sts y_prev

if isempty(sts)

sts = lower;

y_prev = -1;

end

if (sts == upper) && (x <= -b)

y = -c;

sts = lower;

elseif (sts == lower) && (x >= b)

y = c;

sts = upper;

else

y = y_prev;

end

y_prev = y;

end

## Код 4

Код общей функции:

clc

clear

close all

%{

Аветисян Нерсес ИУ2-71

Лабораторная работа №2

«Гармоническая линеаризация»

%}

T1 = 0.05;

K1 = 25;

dzeta = 0.5;

omega = 5;

a = 15.5;

b = 2;

c = 2;

omega_so = 8.31; % 6.31  7.288

% Лучше размер a_var не сделать больше 3 элементов

a_var = [16 : 0.5: 17];

b_var = [2];

c_var = [2];

for i = 1 : length(c_var)

c = c;

for j = 1 : length(b_var)

b = b;

for k = 1 : length(a_var)

a = a_var(k);

s = sim('lab_harmonic_mdl.slx');

figure

clf

subplot(2,1,1)

plot(s.non_lin_out.time, s.non_lin_out.signals.values,'LineWidth',2)

hold on

plot(s.non_lin_lin_out.time, s.non_lin_lin_out.signals.values,'LineWidth',2)

hold off

grid on

grid minor

xlabel('Time, s')

ylabel('Value')

title('Output of initial non-linear system')

legend('Output of non-linear part','Output of linear part')

set(legend, 'FontSize', 8);

set(gca,'FontName','Times','FontSize', 14)

subplot(2,1,2)

plot(s.lin_out.time, s.lin_out.signals.values,'LineWidth',2)

hold on

plot(s.lin_lin_out.time, s.lin_lin_out.signals.values,'LineWidth',2)

hold off

grid on

grid minor

xlabel('Time, s')

ylabel('Value')

str_des = sprintf('Output of linearized system, a = %0.1f; b = %0.1f; c = %0.1f', a, b, c);

title(str_des)

legend('Output of "non-linear" part','Output of linear part')

set(legend, 'FontSize', 8);

set(gca,'FontName','Times','FontSize', 14)

end

end

end