|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ 		ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

КАФЕДРА 		ИУ1 – СИСТЕМЫ А ВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

«Синтез нелинейных систем»

по курсу:

«ОСНОВЫ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ»

Студент: 		ИУ2-71		         _______________          Аветисян Н. О.

(Подпись, дата)

Преподаватель: 		   		         _______________          Лобачев И.В.

(Подпись, дата)

2024  г.

Оглавление

Цель работы:	3

Задание:	3

Теоретическая часть	3

Моделирование нелинейной системы — математического сферического маятника	3

Метод компенсации нелинейностей	4

Моделирование нелинейной системы и синтез методом компенсации нелинейностей в среде MATLAB	5

Моделирование нелинейной системы	5

Cинтез нелинейной системы методом компенсации нелинейностей	6

Общий вывод	9

Приложение	10

Код 1	10

Код 2	10

Код 3	12

Цель работы: исследование методов синтеза нелинейных систем с использованием метода компенсации нелинейностей.

Задание: Моделирование нелинейной системы — математического сферического маятника. Синтез нелинейной системы методом компенсации нелинейностей.

Теоретическая часть

Моделирование нелинейной системы — математического сферического маятника

Математический сферический маятник – это нелинейная динамическая система, которая для случая математического сферического маятника в сферической системе координат описывается следующей системой дифференциальных уравнений, приведенной к форме Коши:

Для данной системы вектор состояния задается в следующем виде:

Угол θ - угол, отсчитываемый от вертикальной оси.

Угол φ - угол, отсчитываемый от горизонтальной оси.

Рис. 1 Проекции маятника

В рассматриваемой системе управление по каждому углу uθ(t) и uφ(t) формируется с целью регулирования – стабилизации системы в некотором заданном положении после перехода из некоторого исходного положения.

Для линейных систем синтез подобной системы регулирования достаточно легко решается с использованием различных вариантов ПИД-регуляторов. Для нелинейных систем сформировать ПИД-регулятор в явном виде не представляется возможным и для решения этой проблемы в данной работе предлагается использовать метод компенсации нелинейностей.

Метод компенсации нелинейностей

Метод компенсации нелинейностей применим для нелинейных систем, в которых закон управления может быть структурно выделен, т.е. уравнение состояния системы представимо в виде:

где f(x, t) , g(x, t) в общем случае – нелинейные функции.

Тогда, сформировав закон регулирования u(t)  в следующем виде:

получим линейную систему следующего вида:

Для полученной линейной системы решается задача синтеза закона регулирования v(t)   любым известным и подходящим методом. Затем осуществляется возврат к исходной нелинейной системе, где v(t)   используется при вычислении u(t)  в соответствии с уравнением выше.

Моделирование нелинейной системы и синтез методом компенсации нелинейностей в среде MATLAB

Моделирование нелинейной системы

Напишем функцию lab_ode() , которая будет реализовывать вычисления правых частей системы дифференциальных уравнений записанных в форме Коши для рассматриваемой системы.

Код функции lab_ode() приведен в Приложении Код 1.

В коде основной программы задами основные параметры математической системы и вектор начальных условий:

По исходным данным и результатам моделирования строим два графика.

Рис. 2  Изменение скоростей и координат по θ

Рис. 3  Изменение скоростей и координат по φ

Cинтез нелинейной системы методом компенсации нелинейностей

Для математической модели сферического маятника в форме Коши можно сформировать закон регулирования по каждому углу в следующем виде:

Полученная после этого линейная система дифференциальных уравнений, приведенных к форме Коши примет вид:

Для полученных линейных систем задача регулирования решается с использованием ПИ-регуляторов по величинам ошибок углов отклонения (относительно заданных) и величинам ошибок угловых скоростей (относительно нулевых). В этом случае законы управления для описанных выше линейных систем можно записать в виде:

Вектор состояния баланс которого необходимо поддержать имеет следующий вид:

Начальные условия:

Коэффициенты ПИ-регуляторов:

Создаем функцию lab_ode_2(), в которой реализуем моделирование нелинейной системы с синтезированным законом регулирования по методу компенсации нелинейностей. Код функции lab_ode_2() приведен в Приложении Код 2.

Тогда получаем:

Рис. 4 Изменение скоростей и координат по θ

Рис. 5 Изменение скоростей и координат по φ

Ясно видно, что система регулирования успешно выполняет свою функцию: система переходит из исходного положения в заданное и затем стабилизируется.

Общий вывод

В данной работе исследована динамика нелинейной системы сферического маятника и проведён синтез управления с использованием метода компенсации нелинейностей. Управление реализовано с помощью ПИД-регуляторов для стабилизации углов θ и φ и их производных.

Моделирование включало изучение естественного поведения системы без управления и управление с компенсацией нелинейностей. Результаты численного моделирования подтвердили следующие выводы:

- Эффективность метода: Метод компенсации нелинейностей позволил стабилизировать систему в окрестности целевых значений, несмотря на её нелинейный характер.

- Применение ПИД-регулятора: ПИД-регуляторы обеспечили устойчивость и хорошие характеристики управления как в переходных, так и в установившихся режимах.

Таким образом, метод компенсации нелинейностей в сочетании с линейным управлением и ПИД-регуляторами доказал свою эффективность для управления нелинейными динамическими системами.

Приложение

Код 1

Функция lab_ode():

function dx = lab_ode(t, x)

dx = zeros(4,1); % Инициализация вектора производных

% Импорт глобальных переменных, необходимых для расчетов

global m l mu u g

% Уравнение движения для угла theta

dx(1) = x(2);

dx(2) = x(4)^2 * cos(x(1)) * sin(x(1)) ...

+ m * g / l * sin(x(1)) ...

- mu / (m * l^2) * x(2) ...

+ 1 / (m * l^2) * u(1);

% Уравнение движения для угла phi

dx(3) = x(4);

dx(4) = -2 * x(2) * x(4) * cos(x(1)) / sin(x(1)) ...

- mu / (m * l^2 * (sin(x(1)))^2) * x(4) ...

+ 1 / (m * l^2 * (sin(x(1)))^2) * u(2);

end

Код 2

Функция lab_ode2():

function dx = lab_ode_2(t, x)

dx = zeros(4,1);

global m l mu g xk Kpt Kpdt Kit Kidt Kpp Kpdp Kip Kidp

persistent t_prev theta_int phi_int dtheta_int dphi_int

if (t == 0)

t_prev     = 0;

theta_int  = 0;

phi_int    = 0;

dtheta_int = 0;

dphi_int   = 0;

end

% Ошибки по углу (от заданного значения)

err_theta = xk(1) - x(1);

err_phi   = xk(3) - x(3);

% Ошибки по угловой скорости (от заданного значения)

err_dtheta = xk(2) - x(2);

err_dphi   = xk(4) - x(4);

% Интегралы ошибок угловых положений

theta_int = theta_int + err_theta * (t - t_prev);

phi_int   = phi_int + err_phi * (t - t_prev);

% Интегралы ошибок угловых скоростей

dtheta_int = dtheta_int + err_dtheta * (t - t_prev);

dphi_int   = dphi_int + err_dphi * (t - t_prev);

% Регулирующие воздействия по углам

gamma_theta = Kpt * err_theta + Kit * theta_int;

gamma_phi = Kpp * err_phi + Kip * phi_int;

% Регулирующие воздействия по угловым скоростям

gamma_dtheta = Kpdt * err_dtheta + Kidt * dtheta_int;

gamma_dphi = Kpdp * err_dphi + Kidp * dphi_int;

v(1) = gamma_theta + gamma_dtheta;

v(2) = gamma_phi + gamma_dphi;

u(1) = -m*l^2*(x(4)^2*cos(x(1))*sin(x(1)) + m*g/l*sin(x(1))) + m*l^2*v(1);

u(2) = m*l^2*(sin(x(1)))^2*(2*x(2)*x(4)*cos(x(1))/sin(x(1)) +...

mu/(m*l^2*(sin(x(1)))^2)*x(4) - mu/(m*l^2)*x(4)) + ...

m*l^2*(sin(x(1)))^2 * v(2);

dx(1) = x(2);

dx(2) = x(4)^2*cos(x(1))*sin(x(1)) + m * g/l *sin(x(1)) - mu/(m * l^2) *x(2) ...

+1/(m*l^2) * u(1);

dx(3) = x(4);

dx(4) = -2*x(2)*x(4)*cos(x(1))/sin(x(1)) - mu/(m*l^2*(sin(x(1)))^2)*x(4) ...

+ 1/(m*l^2*(sin(x(1)))^2)*u(2);

t_prev     = t;

end

Код 3

Общий код:

clc

clear

close all

% Определение функций для решения ОДУ

ode_first = @lab_ode;

ode_second = @lab_ode_2;

% Глобальные переменные для параметров модели

global m l mu u g xk Kpt Kpdt Kit Kidt Kpp Kpdp Kip Kidp

% Инициализация параметров модели

m = 1;        % Масса

l = 1;        % Длина маятника

mu = 0.5;     % Коэффициент затухания

g = 9.815;    % Ускорение свободного падения

% Начальные условия для первой модели

X0 = [pi/2; 0.1; pi/2; 0.1];

% Управляющий вход для первой модели

u = [0; 1];

% Временной интервал моделирования

t = 0 : 0.01 : 20;

% Решение первой системы ОДУ

[~, X] = ode15s(ode_first, t, X0);

% Построение графиков для первой модели

figure

subplot(2,1,1)

yyaxis left

plot(t, X(:,1), 'LineWidth', 2)

ylabel('Угол, рад')

yyaxis right

plot(t, X(:,2), 'LineWidth', 2)

ylabel('Угловая скорость, рад/с')

title('Изменение координаты и скорости по \theta')

xlabel('Время, с')

legend('Угол \theta', 'Угловая скорость d\theta /dt')

grid on

grid minor

subplot(2,1,2)

yyaxis left

plot(t, X(:,3), 'LineWidth', 2)

ylabel('Угол, рад')

yyaxis right

plot(t, X(:,4), 'LineWidth', 2)

ylabel('Угловая скорость, рад/с')

title('Изменение координаты и скорости по \phi')

xlabel('Время, с')

legend('Угол \phi', 'Угловая скорость d\phi /dt')

grid on

grid minor

% Начальные условия для второй модели

X0 = [-pi/2; 0; 0; 0];

% Целевая точка для управления

xk = [5/6*pi; 0; pi/3; 0];

% Коэффициенты ПИД-регуляторов

Kpt = 60;

Kpdt = 20;

Kit = 0.05;

Kidt = 0.01;

Kpp = Kpt;

Kpdp = Kpdt;

Kip = Kit;

Kidp = Kidt;

% Временной интервал для второй модели

t = 0 : 0.01 : 3;

% Решение второй системы ОДУ

[~, X] = ode15s(ode_second, t, X0);

% Построение графиков для второй модели

figure

subplot(2,1,1)

yyaxis left

plot(t, X(:,1), 'LineWidth', 2)

ylabel('Угол, рад')

yyaxis right

plot(t, X(:,2), 'LineWidth', 2)

ylabel('Угловая скорость, рад/с')

title('Изменение координаты и скорости по \theta')

xlabel('Время, с')

legend('Угол \theta', 'Угловая скорость d\theta /dt')

grid on

grid minor

subplot(2,1,2)

yyaxis left

plot(t, X(:,3), 'LineWidth', 2)

ylabel('Угол, рад')

yyaxis right

plot(t, X(:,4), 'LineWidth', 2)

ylabel('Угловая скорость, рад/с')

title('Изменение координаты и скорости по \phi')

xlabel('Время, с')

legend('Угол \phi', 'Угловая скорость d\phi /dt')

grid on

grid minor