|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ 		ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

КАФЕДРА 		ИУ1 – СИСТЕМЫ А ВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4

«Дискретные компенсаторы»

по курсу:

«ОСНОВЫ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ»

Студент: 		ИУ2-71		         _______________          Аветисян Н. О.

(Подпись, дата)

Преподаватель: 		   		         _______________          Лобачев И.В.

(Подпись, дата)

2024  г.

Оглавление

Цель работы:	3

Краткое описание задач работы:	3

Теоретическая часть	3

Построение и анализ дискретных компенсационных регуляторов в среде MATLAB	6

При Td=0.1 c	6

При Td=1 c	9

При Td=100 c	11

Общий вывод	14

Приложение	15

Код 1	15

Цель работы: ознакомиться с классом компенсационных регуляторов и методиками их расчета.

Краткое описание задач работы: в соответствии с вариантом построить и исследовать два типа компенсационных регулятора для заданного случая передаточной функции непрерывного объекта и дать полный линейный анализ полученной системы. Провести построение регуляторов для 3 значений периода дискретизации: 0.1 сек., 1 сек., 100 сек. В случае, если ни для одного из указанных периодов дискретизации не будет получена устойчивая система, попробовать подобрать период самостоятельно. Сделать выводы по работе.

Для варианта 1:

GPs= -1.577s3+15.46s2+63.09s+108.8s3+9.435s2+40.36s+77.27

Теоретическая часть

Основная задача проектирования следящих систем управления состоит в том, чтобы регулируемая переменная y как можно более точно воспроизводила входной задающий сигнал w. Если модель Gp(z) устойчивого объекта задана точно, то при отсутствии возмущений эта задача может быть решена введением регулятора в прямой цепи, как показано на рис. 1.

Рис. 1 Разомкнутая система управления с регулятором

Далее будем полагать, что дискретная передаточная функция объекта управления имеет вид:

Gpz= y(z)u(z)= B(z-1)A(z-1)= b0+b1z-1+…+ bmz-m 1+ a1z-1+… + amz-m z-d

В идеальном случае можно потребовать, чтобы выходная координата точно отслеживала входной сигнал w. Это требование может быть выполнено, если

| GSTz= GST0z= 1Gpz | (1) |
| --- | --- |

Если передаточная функция GST0z является реализуемой, то такой регулятор полностью «компенсирует» динамику объекта, поскольку обладает обратными к объекту динамическими характеристиками. Однако, если объект обладает чистым запаздыванием, регулятор оказывается нереализуемым, и в его передаточную характеристику приходится вводить дополнительный элемент, позволяющий сформировать реализуемый алгоритм управления:

| GSTz= GST0zGSRz= 1GpzGSRz | (2) |
| --- | --- |

Конечно, такая модификация приводит к некоторому отличию сигналов w и y. Если модель объекта оказывается неточной и в системе присутствуют возмущающие воздействия, то для управления следует использовать систему с обратной связью, изображенную на рис. 2.

Рис. 2 Замкнутая система управления с регулятором

В отличие от разомкнутой системы, в системе с обратной связью нельзя требовать выполнения условия et=wt-yt=0 для t>0. Дело в том, что в системах с обратной связью управляющая переменная формируется из сигнала ошибки, который отличен от нуля по крайней мере в течение переходного процесса. Поэтому задается передаточная функция замкнутой системы:

| GWz= y(z)u(z)= GRz GPz1+ GRz GPz | (3) |
| --- | --- |

заведомо отличная от 1, а передаточная функция регулятора в этом случае имеет вид:

| GRz= 1GPz GWz1- GWz | (4) |
| --- | --- |

В случае, когда требуется, чтобы компенсационный регулятор отрабатывал заданное возмущающее воздействие, например, для заданной передаточной функции по возмущению Gnz= y(z)n(z), передаточная функция регулятора имеет вид:

| GRz= 1GPz 1- GnzGnz | (5) |
| --- | --- |

Передаточная функция компенсационного регулятора состоит из обратной передаточной функции объекта управления и дополнительного члена, вид которого зависит от заданной передаточной функции замкнутой системы. Поэтому только часть регулятора используется для сокращения нулей и полюсов объекта. Исходя из физической реализуемости разность порядков передаточной функции замкнутой системы GWz должна быть либо равна, либо быть больше разности порядков передаточной функции объекта, поэтому передаточная функция минимального порядка будет равна

| GWz= 1z | (6) |
| --- | --- |

Сокращение нулей и полюсов, используемое при применении компенсационных регуляторов, приводит к тому, что область их применения ограничена объектами, которые достаточно задемпфированы, асимптотически устойчивы и не обладают неминимальнофазовыми свойствами.

Построение и анализ дискретных компенсационных регуляторов в среде MATLAB

Вариант 1:

GPs= -1.577s3+15.46s2+63.09s+108.8s3+9.435s2+40.36s+77.27

При Td=0.1 c

GPz= -1.577z3+3.294z2 - 2.363z+0.5783z3- 2.109z2+ 1.546z- 0.3893

Рис. 3 Переходные характеристики непрерывной и дискретной систем

Как видно, при малом времени дискретизации (0.1с) переходная характеристика дискретной системы достаточно близка к переходной характеристике непрерывной системы.

ПФ дискретного компенсатора для разомкнутой системы:

GSTz=1GPz=  z3- 2.109z2+ 1.546z- 0.3893-1.577z3+3.294z2 - 2.363z+0.5783

ПФ дискретного разомкнутой системы после введения компенсатора:

GSTzGPz=

=1.577z6 - 6.619z5 + 11.75z4 - 11.27z3 + 6.155z2 - 1.814z + 0.22511.577z6 - 6.619z5 + 11.75z4 - 11.27z3 + 6.155z2 - 1.814z + 0.2251

После введения этого регулятора получаем:

Рис. 4 z-плоскость разомкнутой системы после введения дискретного компенсатора

Рис. 5 Идеальная переходная характеристика разомкнутой системы после введения дискретного компенсатора

После введения дискретного компенсатора удалось получить идеальную единичную переходную характеристику. Как видно на z-плоскости, все полюса были перекрыты нулями, что привело к достижению ожидаемого результата.

ПФ дискретного компенсатора для замкнутой системы

Идеальная ПФ замкнутой системы:

GWz=1z

Тогда получаем компенсатор:

GRz= 1GPz GWz1- GWz=

= -z4 + 2.109 z3 - 1.546 z2 + 0.3893 z1.577 z5 - 4.871 z4 + 5.657 z3 - 2.941 z2 + 0.5783 z

Тогда:

GWz=

=  1.577z7 - 6.619z6 + 11.75z5 - 11.27z4 + 6.155z3 - 1.814z2 + 0.2251 z1.577z8- 6.619z7 + 11.75z6 - 11.27z5 + 6.155z4 - 1.814z3 + 0.2251z2

Рис. 6 z-плоскость замкнутой системы после введения дискретного компенсатора

Рис. 7 Идеальная переходная характеристика замкнутой системы после введения дискретного компенсатора

После введения дискретного компенсатора в разомкнутую систему удалось достичь идеальной переходной характеристики. Как видно на z-плоскости, все полюса были перекрыты нулями, за исключением одного полюса в точке (z = 0).

При Td=1 c

GPz= -1.577z3 - 0.001458z2 + 0.001712z + 0.0001624z3 + 0.1269z2 + 0.003256z - 7.988e-05

Рис. 8 Переходные характеристики непрерывной и дискретной систем

Как видно, при малом времени дискретизации увеличении переходная характеристика менее близка к переходной характеристике непрерывной системы.

ПФ дискретного компенсатора для разомкнутой системы

GSTz=1GPz=  z3 + 0.1269z2 + 0.003256z - 7.988e-05-1.577z3 - 0.001458z2 + 0.001712z + 0.0001624

ПФ дискретного разомкнутой системы после введения компенсатора:

GSTz GPz=

= 1.6 z6+0.2016 z5+0.0036 z4-0.0005z3-2.6∙10-5-3.9 ∙10-7z + 1.3∙10-8 1.6 z6+0.2016 z5+0.0036 z4-0.0005z3-2.6∙10-5-3.9 ∙10-7z + 1.3∙10-8

Рис. 9 z-плоскость разомкнутой системы после введения дискретного компенсатора

После введения этого регулятора получаем:

Рис. 10 Идеальная переходная характеристика разомкнутой системы после введения дискретного компенсатора

После введения дискретного компенсатора удалось получить идеальную единичную переходную характеристику. Как видно на z-плоскости, все полюса были перекрыты нулями, что привело к достижению ожидаемого результата.

ПФ дискретного компенсатора для замкнутой системы

Идеальная ПФ замкнутой системы:

GWz=1z

Тогда получаем компенсатор:

GRz= 1GPz GWz1- GWz=

=  -z4 - 0.1269z3- 0.003256z2 + 7.988e-05z1.577z5 - 1.576z4 - 0.00317z3 + 0.00155z2 + 0.0001624z

Тогда:

GWz=

=  1.58z7+0.2z6+0.0036z5-5∙10-4z4-2.6∙10-5z3-3.9∙10-5z2+1.3∙10-8z1.58z8+0.2z7+0.0036z6-5∙10-4z5-2.6∙10-5z4-3.9∙10-5z3+1.3∙10-8z2

Рис. 11 Идеальная переходная характеристика замкнутой системы после введения дискретного компенсатора

Рис. 12z-плоскость замкнутой системы после введения дискретного компенсатора

После введения дискретного компенсатора в разомкнутую систему удалось достичь идеальной переходной характеристики. Как видно на z-плоскости, все полюса были перекрыты нулями, за исключением одного полюса в точке (z = 0).

При Td=100 c

GPz=  -1.577z3 + 0.1819z2z3 - 5.783e-114z2 + 9.257e-228 z

Рис. 13 Переходные характеристики непрерывной и дискретной систем

Как видно из Рис. 14 у дискретной системы отсутствует переходной процесс. Это связано с большим временем дискретизации (100с)

ПФ дискретного компенсатора для разомкнутой системы

GSTz=1GPz=  z3 - 5.783e-114z2 + 9.257e-228 z -1.577z3 + 0.1819z2

ПФ дискретного разомкнутой системы после введения компенсатора:

GSTz GPz=

=    1.577z6 - 0.1819z5 + 1.052e-114z4 - 1.684e-228z3   1.577z6 - 0.1819z5 + 1.052e-114z4 - 1.684e-228z3

Рис. 14 z-плоскость разомкнутой системы после введения дискретного компенсатора

Рис. 15 Идеальная переходная характеристика разомкнутой системы после введения дискретного компенсатора

После введения этого регулятора получаем:

После введения дискретного компенсатора удалось получить идеальную единичную переходную характеристику. Как видно на z-плоскости, все полюса были перекрыты нулями, что привело к достижению ожидаемого результата.

ПФ дискретного компенсатора для замкнутой системы

Идеальная ПФ замкнутой системы:

GWz=1z

Тогда получаем компенсатор:

GRz= 1GPz GWz1- GWz=

= -z4+ 5.783e-114z3 - 9.257e-228z2-1.577z5 - 1.759z4 + 0.1819z3

Тогда:

GWz=

=   1.577z7 - 0.1819z6 + 1.052e-114z5 - 1.684e-228z41.577z8 - 0.1819z7

Рис. 16 z-плоскость замкнутой системы после введения дискретного компенсатора

Рис. 17 Идеальная переходная характеристика замкнутой системы после введения дискретного компенсатора

После введения дискретного компенсатора в разомкнутую систему удалось достичь идеальной переходной характеристики. Как видно на z-плоскости, все полюса были перекрыты нулями, за исключением одного полюса в точке (z = 0).

Общий вывод

В ходе лабораторной работы был проведен анализ дискретных систем управления с использованием z-преобразования при различных временах дискретизации: 0.1 с, 1 с и 100 с. Для каждого из случаев удалось подобрать дискретный компенсатор, обеспечивающий требуемую переходную характеристику. Исследование показало, что введение компенсатора позволяет улучшить динамические свойства системы, обеспечивая устойчивость и необходимую точность. На z-плоскости было подтверждено, что компенсатор эффективно перекрывает полюса системы нулями. Результаты демонстрируют успешное применение теоретических методов проектирования дискретных компенсаторов для управления динамическими системами при различных условиях.

# Приложение

## Код 1

Общий код программы:

clc

clear

close all

%{

Варинат 1

Аветисян Нерсес ИУ2-71

Gp(s) = (-1.577 * s ^ 3 + 15.46 * s ^ 2 + 63.09 * s + 107.8) / ...

(1.0000 * s ^ 3 + 9.435 * s ^ 2 + 40.36 * s + 77.27)

%}

% Определяем оператор s для передаточных функций

s = tf('s');

% Задаём значения временного шага дискретизации

Td = [0.1 1 100];

% Непрерывная передаточная функция объекта

W_obj = (-1.577 * s ^ 3 - 15.46 * s ^ 2 - 63.09 * s - 107.8) / ...

(1.0000 * s ^ 3 + 9.435 * s ^ 2 + 40.36 * s + 77.27);

% Инициализация ячеек для хранения дискретных систем и их анализов

W_diskr = cell(1, length(Td));

W_comp_zs_z = cell(1, length(Td));

W_ideal_z = cell(1, length(Td));

R_ideal_loop_z = cell(1, length(Td));

W_comp_loop_z = cell(1, length(Td));

% Основной цикл по временным шагам дискретизации

for i = 1:length(Td)

disp(['Дискретизация с Td = ', num2str(Td(i))]);

% Дискретизация непрерывной системы

W_diskr{i} = c2d(W_obj, Td(i));

% Сравнение переходных характеристик непрерывной и дискретной систем

figure

step(W_obj); % Построение переходной характеристики непрерывной системы

hold on

step(W_diskr{i}); % Построение переходной характеристики дискретной системы

title(['Переходные характеристики: Td = ', num2str(Td(i))]);

xlabel('Время (с)');

ylabel('Амплитуда');

legend('Непрерывная система', ['Дискретная система (Td = ', num2str(Td(i)), ')']);

grid on

% Разомкнутая система и идеальная компенсация

W_comp_zs_z{i} = 1 / W_diskr{i}; % Расчёт компенсатора

W_ideal_z{i} = W_comp_zs_z{i} * W_diskr{i}; % Идеальная система

% Анализ переходной характеристики и полюсов для дискретной системы

figure

clf

step(W_diskr{i});

title(['Переходная характеристика: Дискретная система (Td = ', num2str(Td(i)), ')']);

xlabel('Время (с)');

ylabel('Амплитуда');

grid on

grid minor

figure

pzmap(W_diskr{i});

title(['Полюса и нули: Дискретная система (Td = ', num2str(Td(i)), ')']);

grid on

grid minor

% Анализ переходной характеристики и полюсов для идеальной системы

figure

clf

step(W_ideal_z{i});

title(['Переходная характеристика: Идеальная система (Td = ', num2str(Td(i)), ')']);

xlabel('Время (с)');

ylabel('Амплитуда');

ylim([0 2]);

grid on

grid minor

figure

pzmap(W_ideal_z{i});

title(['Полюса и нули: Идеальная система (Td = ', num2str(Td(i)), ')']);

grid on

grid minor

% Компенсатор для замкнутой системы

% Идеальная передаточная функция для замкнутой системы: W(z) = 1/z

z = tf('z', Td(i));

G_w_z = 1/z; % Задаём идеальную желаемую ПФ

% Вычисление идеального компенсатора для замкнутой системы

R_ideal_loop_z{i} = 1/W_diskr{i} * G_w_z / (1 - G_w_z);

W_comp_loop_z{i} = feedback(R_ideal_loop_z{i} * W_diskr{i}, 1); % Замкнутая система

% Анализ переходной характеристики и полюсов для замкнутой системы

figure

clf

step(W_comp_loop_z{i});

title(['Переходная характеристика компенсатора: Замкнутая система (Td = ', num2str(Td(i)), ')']);

xlabel('Время (с)');

ylabel('Амплитуда');

grid on

grid minor

figure

pzmap(W_comp_loop_z{i});

title(['Полюса и нули компенсатора: Замкнутая система (Td = ', num2str(Td(i)), ')']);

grid on

grid minor

end